### PRS-FIN Praesideo 光纤接口装置

### 适用于建筑师与工程师的技术规范

光纤接口装置应具有一个用于塑料光纤混合线缆的网络接口和一个用于多模玻璃光纤线缆的网络接口。 光纤接口装置应充当塑料光纤与玻璃光纤之间的具有数据刷新功能的双向转换器，从而可以使用玻璃光纤来扩展网络节点之间的距离（大于塑料光纤覆盖的距离）。

光纤接口装置应可以进行冗余环路操作，并支持数字音频和控制信号。

为简化安装，光纤接口装置应由混合网络供电，但也可以通过外部电源为光纤接口装置及所连接的装置供电。 光纤接口装置应具有电源状态 LED 指示灯和网络状态 LED 指示灯以进行故障诊断。

光纤接口装置应具有监测系统以监视其工作状态。 此外，装置还应将故障情况报告给联网的系统控制器，以便进行记录。

光纤接口装置应具有 2 个用于激活开关的控制输入，并具有可配置的监测功能，用于监测开路和短路情况。 控制输入应具有可配置的功能，例如报告 UPS 故障状态或激活呼叫。

装置应可以在高达 45°C 的环境温度下工作。 装置应随附支架以简化安装。

光纤接口装置应经过独立测试代理机构（例如 German TÜV）的认证，以符合紧急语音报警系统的 EN 60849 和 EN 54-16 标准。

光纤接口装置应是由博世安防系统公司制造的 Praesideo PRS-FIN。