# DIVAR IP 6000 – IP-Videoaufzeichnungseinheit

Netzwerk-Videoaufzeichnungseinheit für bis zu 128 IP-Kameras bzw. Encoder für mittlere Digital-Video- Speicheranwendungen der Sicherheitsindustrie. In diesem 19“-kompakten Gerät sind 4 bzw. 8 Festplatten mit jeweils 2TB Speichervolumen untergebracht. Der integrierte VRM-Serverdienst verwaltet die Aufzeichnungen von allen angeschlossenen SD und HD-Kameras. Betriebssystem und Anwenderprogramme sind auf einer DOM (Disk-on-Module) sicher und verschleißfrei gespeichert.

Fernwartung über Anwenderprogramm oder Webbrowser. Zugriff über mobile Endgeräte auf alle angeschlossenen Kameras.

Über zwei 1000Mb Netzwerkanschlüsse können bis zu 200Mb/s Videodaten geschrieben werden. Zur Anpassung an Fernverbindungen über begrenzte Bandbreiten (<300kbs) muss eine transcodierte Übertragung möglich sein. Eine Sicherung gegen Datenverlust beim Ausfall einer Festplatte muss über RAID5 erfolgen. Redundante Netzteile sind unbedingt erforderlich. Festplatten müssen im Betrieb und ohne Einfluss auf Aufzeichnung und Wiedergabe getauscht werden können.

Festplatten:	maximal 4 x 2 TB SATA

maximal 8 x 2 TB SATA

Nettokapazität (RAID5):	5540 GB (DIP-6042-4HD)

12930 GB (DIP-6082-8HD)

Anschlüsse:	Host Anschluß: 2 x RJ45 Gigabit

Betriebsspannung:	120/240V, 50Hz, 310W

Abmessungen (H x B x T)	44,5 x 437 x 648  mm (DIP-6042-4HD)

89 x 437 x 648 mm (DIP-6082-8HD)

Gewicht:	16,3 kg (DIP-6042-4HD)

23,6 kg (DIP-6082-8HD)

Temperatur:	+10 bis 35°C

Unterstützte Geräte:	H.264 u. MPEG-4 BVIP X Serie Encoder,

Bosch H.264 u. MPEG4-Kameras in HD

und SD, ONVIF Profil S konforme Geräte

Anzahl der Festplatten:	4(DIP-6042-4HD)

8 (DIP-6082-8HD)

angebotenes Fabrikat: 	Bosch

angebotener Typ: 	DIP-6042-4HD	__________	__________

DIP-6082-8HD	__________	__________

gleichwertig oder besser:

Fabrikat:__________________

Typ:______________________